附件2

黄石市排水管理处2025年市管污水管网新型宽边承插盘式窨井盖采购项目

采 购 文 件

采购人：黄石市排水管理处

二○二五年三月

- 采购公告

根据《黄石市城市管理执法委员会关于印发2025年黄石市城市窨井盖整治提升实施方案的通知》文件，为推进市管污水管网新型宽边承插盘式窨井盖更换改造进度，我处计划集中采购一批新型宽边承插盘式窨井盖。现通过公开采购方式遴选一家井盖供应商，欢迎符合条件的单位参与。

一、项目概况

1、采购项目名称：黄石市排水管理处2025年市管污水管网新型宽边承插盘式窨井盖采购项目

2、项目预算：人民币45.2万元。

3、采购内容：本项目需采购车行道新型宽边承插盘式污水检查井盖400套，项目具体内容及要求详见采购文件。

4、技术要求：井盖的材质、尺寸、构造、性能等须符合《湖北省城镇道路宽边承插盘式检查井盖更换安装技术指南》的相关标准和要求。

二、资格要求

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人须具有独立法人资格、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一），其经营范围须包括金属铸造件或井盖生产等相关内容；

3、投标人参加政府采购活动近五年（2020年3月至本公告发布之日）内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购” 网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（查询时间在发布本公告之后），并将查询结果“截图”加盖公章。

4、本工程不接受联合体投标。

三、投标报名：

1、时间：2025年3月25日至2025年3月30日17:00时；

2、地点：黄石市排水管理处运维管理所（地址：挹江南路胜阳港泵站院内）；联系人：陈立，电话：0714-6512599。

3、方式：凡有意参加本项目投标的潜在投标人，应当在上述时间内将报名表（格式见附件）盖章后送达上述地址或将扫描件发送至邮箱：491920977@qq.com，未在规定期限内报名的投标人无参与投标资格。

四、投标报价要求

1、本工程报价方式为价格报价（不接受其它形式的报价），最高限价人民币45.2万元。各投标人的报价不得高于此限价，否则将视为无效报件，作废标处理。

2、投标报价要严格按照采购人提供的投标报价表格式进行报价，不得自行修改表格内容及报价方式，否则将视为无效报价，作废标处理。

3、本项目采用综合评分法确定中标候选人。

五、开标时间和地点

1、采购响应文件递交截止时间：2025年3月31日9：30分，各投标人应在截止时间之前将采购响应文件送至开标地点并参加开标，逾期送达的采购响应文件不予接受。

2、开标时间：2025年3月31日9：30分。

3、开标地点：黄石市排水管理处运维管理所三楼会议室（地址：挹江南路胜阳港泵站院内）。

黄石市排水管理处

2025年3月24日

### 第二章  投标人须知

一、投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：黄石市排水管理处运维管理所 地 址：挹江南路胜阳港泵站院内 联 系 人：陈立 联系方式：0714-6512599 |
| 2 | 项目名称 | 黄石市排水管理处2025年市管污水管网新型宽边承插盘式窨井盖采购项目 |
| 3 | 项目地点 | 黄石市 |
| 4 | 报价方式 | 价格报价（不接受其他形式的报价），投标人就井盖单价进行报价，井盖单价最高限价人民币1130元。 |
| 5 | 采购需求 | 详见第三章 |
| 6 | 合同履行期限（服务期） | 自合同签订之日起至质保期结束。 |
| 7 | 投标资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2.须具有独立法人资格、企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一），其经营范围须包括金属铸造或井盖生产等相关内容； 3. 投标人参加政府采购活动近五年（2020年3月至本公告发布之日）内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购” 网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（查询时间在发布本公告之后），并将查询结果“截图”加盖公章； 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 8 | 构成响应文件的其他材料 | 详见采购文件 |
| 9 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 10 | 投标有效期 | 自投标截止日起60天。 |
| 11 | 投标文件数量 | 投标文件由应用A4规格纸编制并装订成册，并采用密封包装，提交正本1份，副本2份。投标报价表应单独密封提交。 |
| 12 | 签字或盖章 要求 | 按采购文件要求签字及（或）盖章。 |
| 13 | 信息公告媒体 | 黄石市城市管理执法委员会网站http://cgw.huangshi.gov.cn/ |
| 14 | 投标报名截止时间及报名方式 | 报名截止时间：2025年3月30日17:00 报名方式：有效报名表PDF发送至电子邮箱：491920977@qq.com |
| 15 | 投标截止时间及送达地点 | 投标截止时间：2025年3月31日（星期一）上午9:30。 送达地点：黄石市排水管理处运维管理所三楼会议室。 |
| 16 | 开标时间及 地点 | 开标时间：2025年3月31日（星期一）上午9:30。 开标地点：黄石市排水管理处运维管理所三楼会议室。 |
| 17 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 采购进口产品 | ☑本项目拒绝进口产品参加投标 □本项目接受进口产品参加投标 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 |
| 19 | 样品提供的 规定 | ☑不要求提供 □要求提供 提交时间及地点：/ |
| 20 | 备注 | 投标人递交响应文件必须在开标会时出示法定代表人身份证原件或其授权委托书（原件）、被授权人身份证（原件）出席开标会，响应文件须在投标截止时间前递交到指定地点，否则其投标将被拒绝。 |

二、采购文件

1.投标人按照本项目采购文件要求提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，采购人将报请政府采购监管部门依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2.投标人应认真检查采购文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向采购人提出，以便补遗。

3.除本采购文件内容外，在提交投标文件截止之日前，采购人需要对采购文件进行澄清、补充或修改的，采购人将会通过黄石市城管委官方网站以更正公告的形式发布。更正公告作为采购文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

4.采购人澄清、补充或修改可能影响投标人编制投标文件且更正公告至投标截止时间不足5日的，为使投标人有足够的时间修改投标文件，采购人将顺延投标截止时间和开标时间，并将顺延后的投标截止时间和开标时间在上更正公告中明确。

三、投标文件

1.投标文件编制基本要求

1.1投标文件以及有关投标事宜的所有来往函电均应以中文书写，专业术语和外文证明材料除外。

1.2除技术要求中另有规定外，本采购文件所使用的度量衡单位均应采用公制。

1.3投标人应认真阅读、充分理解本采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺履行本采购文件中各项条款规定及要求，并按采购文件的要求制作投标文件。

1.4投标文件应按本采购文件的全部内容，包括所有的补充通知及投标文件格式进行编制。

1.5若投标人只填写和提供本采购文件要求的部分内容和投标文件格式，给评标过程造成困难，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

2.投标文件的组成

本项目投标文件由“报价文件”、“响应文件”两部分组成，均须单独封装盖章。

2.1 “报价文件”特指“投标函”及报价（格式详见第四章附件2），采用A4规格纸张打印。

2.2“响应文件”可由投标人自行确定的内容和编排顺序，采用A4规格纸张（图表可例外）打印，包括以下内容：

- 营业执照（复印件）；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的查询记录截图打印件（查询截图打印件应清晰明了，如因截图内容辨认困难造成的不利后果由投标人自行承担）；

（4）针对本项目的采购需求，制定的技术方案；

（5）投标人认为需要提供的其他资料。

2.3以上资料原件或复印件均须密封完整并加盖公章，法定代表人的授权委托人到现场时，需出具身份证原件复核。

四、开标评标

1.本项目采用综合评分法进行评标；商务标为定量方式评审，评分占65%权重；投标报价为定量方式评审，评分占35%权重。

2.采购人组建采购小组和监督小组，由采购人在本单位选取，其中采购小组总人数为3人，监督小组为2人。

3.采购小组对各投标人递交的投标文件进行审查，经审查发现有下列情况之一的，视为无效投标：

（1）投标人资质及证明文件不满足采购公告要求或过期失效情况的；

（2）递交投标文件投标人法定代表或其委托授权人身份与投标文件不符的；

（3）未按照本公告规定密封、签署、盖章的；

（4）投标文件附有采购人不能接受的条件，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大限制的；

（5）递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目报有两个或多个报价的；

（6）发现以他人名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的；

（7）投标文件关键字迹模糊、无法辨认的；

（8）明显不符合采购文件规定的技术要求、标准和其他实质性要求的；

4.采购小组须对无效投标文件进行复核确认，确认为无效投标文件的投标人不予进入比价或评分阶段。

5.综合评分标准（满分100分）采购小组根据采购文件要求，对审查合格的投标文件实行署名评审打分，评分标准如下：

评 分 标 准

| 项目 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（35分） | 报价评分 计算 | 价格评分的计算方法如下： 当符合条件的投标人少于5家（含5家）的，评标基准价为评审合格的投标人投标报价的平均值。当符合条件的投标人大于5家的，基准价为评审合格的投标人投标报价去掉一个最高价、一个最低价的平均值。投标人报价比评标基准价每高或低出1%扣0.5分，扣完为止；由此得出各投标人的投标报价得分（保留小数点后两位数字，第三位四舍五入）。 投标价得分的计算方法：35-丨（评标基准价-投标人报价）/评标基准价丨×100×E； E取值0.5 |
| 商务标（65分） | 企业业绩 （15分） | 投标人近5年（2020年3月以来）有生产销售数量在100套及以上的宽边承插盘式（防沉降）检查井盖业绩，每提供一个得5分，最高得15分（提供合同或中标通知书复印件加盖公章）。 |
|  | 企业设备 （16分） | 投标人具有中频感应电炉、水平静态线、垂直分型无箱射压造型机、抛丸清理机、金属元素光谱分析仪、万能试验机、压力试验机、高速碳硫分析仪，每提供一种得2分，满分16分（提供设备发票及设备现场照片）。 |
|  | 企业认证 （6分） | 投标人具有IS09000系列质量管理体系认证证书、IS014000系列环境管理体系认证证书、IS045000系列职业健康安全管理体系认证证书，每具有一个得2分,最高得6分，没有不得分。 |
|  | 企业实力 （6分） | 投标人获得发明专利的得2分；获得实用新型或外观专利得1分，最高得6分，没有不得分。 |
|  | 服务承诺 （3分） | 投标人承诺在井盖更换安装过程中提供技术人员进行培训指导的得3分，没有不得分。 |
|  | 质保期承诺（4分） | 投标人承诺井盖质保期在 2年的基础上每增加半年加2分,最高得4分，没有不得分。 |
|  | 供货承诺 （5分） | 投标人承诺在供货过程中针对供货时间和产品质量问题，有具体的经济惩罚措施的得5分，没有不得分。 |
|  | 技术服务及技术支持方案（5分） | 提供针对本项目质量保证措施、技术服务、技术支持等方案，有管理制度及处罚措施的得5分，有质量保证、技术服务、技术支持方案，但没有具体管理制度或处罚措施的得的3分，未提供质量保证、技术服务、技术支持方案及具体管理制度的不得分。 |
|  | 售后服 务方案 （5分） | 提供售后服务方案及保障措施，有管理制度及处罚措施的得5分，有售后服务方案及保障措施，但没有具体管理制度或处罚措施的得3分，未提供售后服务方案、保障措施及具体管理制度的不得分。 |

说明：投标人应确保提供的相关证明材料真实合法有效，采购小组不负责对资料的真实性、合法性进行核查；如发现存在弄虚作假嫌疑，应当提请有关行政监督部门另行调查，评审进程不受影响（按招标文件规定进行评审）。投标人对其提交的响应文件（包括提供的相关证明材料原件）的真实性、合法性负责。如有弄虚作假行为，自行承担相关法律法规规定的相应法律责任。

# 第三章 采购需求

为进一步推广我市新型防沉降窨井盖更换改造进度，规范检查井建设和管理，解决机动车道井盖沉降、跳响、井周破损等病害，保障行人、车辆通行安全和舒适。现采购一批新型防沉降窨井盖用于路面井盖整体更换改造。

一、采购清单：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新型宽边承插盘式窨井盖 | 400 | 套 | 1130.00 |

二、技术参数要求：

投标人必须保证其所提供货物的质量符合技术要求中约定的质量标准;技术要求不明确的，按照国家标准、行业标准执行;无国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

1.技术参数：

| 品目 | 参数 名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 700*1000宽边承插盘式检查井盖 | 材质要求 | 统一使用球墨铸铁宽边五防检查井盖，井盖、井座及调节环使用材质相同，统一使用球墨铸铁材质，材质要求为确保耐磨、抗机械冲击、耐高低温、耐腐蚀等要求，禁止使用灰铸铁和现场自制的混凝土，原材料指标应符合《球墨铸铁件》（GB/T1348-2019）的规定。球化率达到80%以上，球化等级不低于三级，牌号满足QT500-7 级别要求。 |
|  | 承载等级 | 车行道检查井盖承载能力不低于D400。 |
|  | 结构尺寸要求 | 1.井盖承载面预留三个吊装孔，吊装孔为整体。 2.井盖直径700mm； 3.井盖盖面重量不低于60kg； 4.井座宽度150mm； 5.井座重量不低于70kg； 6.井座高度不小于190mm； 7.井盖表面凸起防滑纹3-8mm； 8.井盖嵌入深度不低于40mm； 9.井盖面板最薄部分不低于10mm； 10.井圈外沿厚度不低于20mm，井座支撑面最薄厚度不低于10mm； 11.井座外径1000mm； 12.井座支撑面宽度30mm； 13.胶条顶面宽度12mm，底面宽度14mm，高度10mm，嵌入深度8mm； 14.调节环内径为690mm，外径为890mm； 15.调节环重量不低于15kg，高度为50mm，宽度100mm，截面呈L形，厚度不小于5mm； 16.调节环预留四个φ14 圆孔用于膨胀螺栓安装固定。 |
|  | 井盖外观与标识 | 1.检查井盖的表面应完整、光洁，花纹、标记及字标清晰无缺损，无毛刺，无锋利边缘，无翘曲变形，材质应均匀，铸件表面质量应符合CJ/T 511中的有关规定。 2.盖座保持顶平，井盖上表面不应有拱度。井盖关闭后井盖与井座之间允许高差为1mm。 3.每套检查井盖正反面必须具有清晰、易辨识且永久性的下列标识，标识应包含以下内容： （1）井圈正面靠下位置设置检查井类型标识，由“污水”等文字表示。 （2）井盖正面靠上位置设置井盖承载等级标识,如“D400”。 （3）检查井盖的背面设置材质、生产厂家名称、生产日期等标识。 （4） 检查井图案在井座、井盖生产时同步铸造，图案必须清晰、耐磨、易辨识。 （5）检查井图案为： |
|  | 零配件要求 | 1.井座橡胶垫圈不做硬性要求，如有需满足：使用硫化氯丁橡胶垫圈，顶面宽13mm，底面宽15mm，高10mm：如采用无胶条工艺，需采取如下措施保证不会响动：（1）井圈和井盖侧面精加工，整体间隙≤2mm；（2）井盖井座接触面精加工，达到6级精度；（3）井盖和井座通过至少10个卡点卡住，使井盖和井座成为一个整体，确保其稳定性： 2.防坠装置：井座应设置卡槽，并同时配备铸铁防坠网。 3.弹性锁定装置：井盖背面应设置三条刚性的弹性锁定装置，当井盖闭合时可使之与井座卡口紧扣，防止井盖脱离支座产生跳响，弹性锁定装置应采用整体铸造。 4.连接装置：井盖与井座应采用滑槽连接，连接处铰接轴销和螺栓应为不锈钢材质，铰链宽度不小于65mm，开启角度为180°。 5.保证精度：井盖、井座落座面均应使用机械进行精细加工，确保接触面充分接触。井盖与井座间的总间隙应小于5mm。铸造尺寸精度误差应控制在3mm以内。 |
|  | 其他要求 | 1.检查井盖座采购时，各项检测指标和质量须满足《湖北省市政检查井盖新建和维护技术指南（试行）》和湖北省地标《承插盘式球墨铸铁检查井盖技术标准》（DB42/T 1501-2019）（附件2）中的要求，并同时符合国家相应规范及标准。 2.橡胶垫圈应根据产品的使用年限定期更换。 |

2.进场检验：井盖和井框到货后，采购人将按规定比例进行外观质量检查、尺寸偏差检查、承载能力检测和球化率检测；井盖和井框必须带本体样块以便抽检，无本体样块的产品拒收，球化率须达到80%以上，球化等级不低于三级；如检测发现不合格，则该批次的井盖和井框将拒收，投标人应无偿更换合格产品；检测机构由采购人委托，因抽检所产生的检测费用由采购人承担。

三、商务要求：

| 序号 | 商务条款 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 | 自井盖安装验收合格之日起不少于两年，以投标人提交的质保期承诺为准。 |
| 2 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 交货期 | 本项目按需分批交货。中标人应在收到采购人送货通知之日起，20天内将采购人所需批次货物送至指定地点。 |
| 4 | 付款方式 | 不支付预付款。中标人提供全部井盖并通过质量检测后一次性付清，全付款过程不计利息。付款时限以采购人完善付款手续为准。 |
| 5 | 货物筹备和保管责任 | 采购合同签订后，中标人应负责筹备和保管相应的货物，并按照采购人要求供应货物。货物的所有权和风险转移以采购方实际收货签收为准，在此之前货物的灭失损毁等风险由中标人承担。 |
| 6 | 质量要求及售后服务 | （1）中标人须保证所交货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求； （2）在质保期内，非人为操作原因造成的损害及质量问题， 由中标人在 48 小时内提供合格的货物供采购人更换。 |
| 7 | 送货单据 | 中标人交货时要附送货单据，送货单据应列明收货单位名称、送货时间、送货数量、送货产品等信息。 |
| 8 | 运输及货物保管 | 中标人负责全部货物的运输，包括运输过程中的中转和货到现场前的保管（如果有的话）。中标人负责运输过程中的装卸与货物在现场存放点的就位，存放点由采购人或采购人指定收货人现场确定。在运输和装卸过程中所造成的损坏或缺失等，由中标人承担一切责任。 |
| 9 | 验收要求 | （1）所有货物需送达至指定位置； （2）中标人应保证货物存放至采购人指定收货现场时完好无损，如有缺漏、损坏等，须负责调换、补齐或赔偿； （3）货物到达现场后，采购人指定的收货人员与送货人一起进行检查并清点数量、货物类别，若有错误，有权拒收。中标人应按采购人要求及时更换为符合要求的货物。送货单据须有交货单位盖章、交货人签字和收货人签名； （4）采购人按招标文件的技术要求及投标文件响应情况要求逐项验收货物。如发现货物类别和规格或者两者都与招标文件不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。 |
| 10 | 违约责任 | （1）中标人延长供货期一天罚款人民币1000 元，最长延期不得超过 10 天。若超过 10 天后，采购人将依法提出索赔，索赔最高价为当批货款总价的2倍； （2）中标人交付的货物不符合约定的，采购人有权拒收，并且中标人需向采购人支付当批货款总价10%的违约金，如造成其他损失，采购人有权按实际损失提出索赔； （3）因不可抗力而停工停产停运导致的延期除外。 |
| 11 | 技术培训 | 如有需要，采购人可要求中标人安排工程师进行安装培训，场地、交通等与培训相关的费用均由中标人承担。 |
| 12 | 报价要求 | 投标人所报单价为全费用综合单价。该报价应包括货物材料、制造、包装、运输及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。投标人对报价的准确性负责，任何漏报、错报等均属投标人承担的风险。 |
| 13 | 其他要求 | 中标人必须确保所有产品均为合法获得，对因此可能引发的相关法律责任，由中标人自行承担。 |

第四章  投标文件格式附件

投标文件制作请按照本采购文件“第二章 投标人须知”第三部分“投标文件”的规定制作，有关格式附件如下：

附件1

- 投  标  函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                       （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以井盖单价       元的投标报价，按采购公告约定实施和完成。

2．我方承诺在投标有效期     天内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内交付全部井盖。

（3）我方承诺供应井盖质量达到验收合格标准。

（4）我方承诺严格执行国家、行业及黄石市有关规定。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托人（签名或盖章）：

单位地址：

日期：

附件2

- 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

备注:附法定代表人身份证复印件

附件3

- 授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）              投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                    （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字或盖章）

身份证号码：

年        月        日

备注: 附委托代理人身份证复印件。

附件4

- 类似业绩一览表

投标人全称（公章）：

项目名称：

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 | 采购单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

备注：请在此表后附上类似业绩的证明原件扫描件或彩色图片（如有）。

法定代表人

或其授权代表（签字或盖章）：

日     期：

附件5

- 投标报价表

项目名称：黄石市排水管理处2025年市管污水管网新型宽边承插盘式窨井盖采购项目

| 货物名称 | 数量 （套） | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 新型宽边承插盘式窨井盖 | 400 |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元 |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法人代表或委托代理人（签章）：

年  月  日